Projekt leírása:

A projekt lényege, hogy egy intelligens fényérzékelő rendszer – luxmérővel és szögérzékeléssel – automatikusan állítja a redőnyt az ideális szobai fényviszonyok érdekében, időzítés és manuális igények figyelembevételével.

Funkciók:

- Időzítés: pl. reggel 7:00 fel, napnyugta után le.

- Szobában mért fényerő: százalékosan állítható, hogy hogyan reagáljon a fényviszonyokra. Pl: 30%-os fényerőre van állítva: ha kevesebb mint 30% fentebb húzza a redőnyt, ha több akkor lentebb.

- A napsütés beesési szöge: Érzékelők segítségével a nap besütési szögéhez állítva tudjuk a redőny magasságát szabályozni, így sosem süt például a monitorunkba a napfény.

- Manuális vezérlés: Telefonon keresztüli vagy egyéb távirányítóval való vezérlés is lehetséges.

A funkciók mindegyike kombinálható!

Szükséges alkatrészek:

Az alkatrészek piacának jelenlegi szereplői közül választottam a számomra leghatékonyabbat ár és tudás szerint.

- Mikrovezérlő: ESP32 DevKit V1

  - A többi számomra hasznossal összehasonlítva, mint például az Arduino UNO R4 WiFi, Arduino Nano, ESP8266 NodeMCU, Arduino Mega 2560, olcsóbb, gyorsabb, van Wi‑Fi, sok az analóg bemenete.

- Fényérzékelés: BH1750 szenzor

  - MAX44009 és a BH1750 között gondolkodtam, és igazából nem kell a BH1750-nél jobb ehhez a projekthez nekem, szóval az ára miatt is elég a BH1750. Ha esetleg piaci célra kiterjeszteném, akkor ott szóba jöhet egy még pontosabb/érzékenyebb mérőeszköz vagy ha a BH1750 nem találom megfelelőnek.

- Besütési szög érzékelése: kétfajta opció létezik: szenzoros vagy szoftveres, én a szenzort választom ebben az esetben.

  - LDR eltérő szögben. Olcsó, egyszerű, és a beesési szög logikához bőven elég információt ad.

- Redőnymotor vezérlés: 2 csatornás relé modul

  - Olcsó, egyszerű, pont erre való – fel/le vezérléshez tökéletes.

- Időzítés: az ESP32 eléri a pontos internet időt. Ez bőven elég.

Összegezve:

| Kategória |  |  | Ajánlott alkatrész |  |  | Indok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikrovezérlő | ESP32 DevKit V1 |  |  | olcsó, gyors, wifi, sok analóg bemenet |  |  |
| Lux mérés | BH1750 |  |  | pontos, stabil fényerő-adatok |  |  |
| Beesési szög | 4 db LDR eltérő szögben |  |  | egyszerű és olcsó megoldás |  |  |
| Motorvezérlés |  | 2 csatornás relémodul |  |  | egyenesen redőnymotorhoz való |  |  |
| Időzítés |  |  | Internet NTP |  |  | nincs extra modul, pontos |  |  |